Modulární mechatronika na vzestupu

ACOPOSmotor udává standard v decentrálních pohonech

ACOPOSmotor od B&R slučuje servomotor a servoměnič do jednoho zařízení.  Dodává se i ve variantě s integrovanou funkční bezpečností.  Díky tomuto decentrálnímu pohonu mají konstruktéři větší volnost při vývoji strojů a navíc mohou ušetřit cenné místo v rozváděči.

K síti decentrálních pohonů na stroji je ACOPOSmotor připojen hybridním kabelem,  který přivádí do jednotky napětí meziobvodu z centrálního zdroje a komunikační síť POWERLINK. Existují tři velikosti jednotek  ACOPOSmotor, které pokrývají kroutící momenty od 1,8 do 12Nm.  Volitelně je možno přidat ventilátor, který zvýší výkon jednotky až o 100%.

Vestavěná funkční bezpečnost

Vedle osvědčených bezpečnostních funkcí STO (vypnutí momentu) a SS1 (bezpečné zastavení), které se aktivují digitálními vstupy, bude ACOPOSmotor k dostání i s integrovanými bezpečnostními funkcemi, aktivovanými po síti přes openSAFETY. Pak má uživatel k dispozici i funkce STO, SOS, SS1, SS2, SLS, SMS, SLI a SDI, známé z pohonů ACOPOSmulti.

Jednotky ACOPOSmotor jsou plně kompatibilní s pohony ACOPOSmulti a lze je mezi sebou i kombinovat.  Konstruktéři tedy mohou pro každý stroj nebo variantu stoje vybrat vhodný pohon bez vynaložení vývojových prací navíc.

ACOPOSmotor od B&R spojuje motor, měnič a funkční bezpečnost do jednoho zařízení.

O společnosti B&R

Společnost B&R, jako jedna z divizí skupiny ABB, je celosvětovým lídrem v oblasti průmyslové automatizace se sídlem v Rakousku.  B&R kombinuje nejmodernější technologie s pokročilým inženýrstvím a poskytuje zákazníkům v téměř každém průmyslovém odvětví kompletní řešení pro automatizaci strojů a výrobních zařízení, řízení pohybu, HMI a integrovanou bezpečnostní techniku. Díky komunikačním standardům pro průmyslový internet věcí, včetně OPC UA, POWERLINK a openSAFETY, a svému vývojovému prostředí Automation Studio B&R neustále stanovuje trendy v automatizaci. Inovativní duch, který udržuje společnost B&R na špici průmyslové automatizace, je poháněn závazkem zjednodušovat procesy a překonávat očekávání zákazníků. Další informace naleznete na adrese www.br-automation.com.

Více informací najdete na www.br-automation.com